Задания областной студенческой олимпиады среди студентов образовательных учреждений СПО 2010 г.

по специальностям 190604 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и 190605 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

1 Теоретический этап

1 Какой элемент не входит в состав блока цилиндров?

а) Верхний картер

б) Картер сцепления

в) Головка блока

2 Какой элемент не входит в состав гильзы цилиндров?

а) Отверстие под поршень

б) Отверстие под поршневой палец

в) Установочный буртик

3 С увеличением торцевого зазора в сопряжении кольцо-канавка увеличивается:

а) Прорыв газов в картер

б) Расход масла

в) Температура двигателя

4 В результате какого износа на гильзе образуются трещины?

а) Молекулярно-механический

б) Усталостный

в) Окислительный

5 При дефектации блока цилиндров установочной базой служат:

а) Привалочная поверхность под головку блока

б) Гнезда под вкладыши коренных подшипников

в) Привалочная поверхность масляного картера

6 Вкладыши подшипников заменяются, если пятно износа антифрикционного слоя:

а) Более 1 /2 поверхности вкладыша

б) Более 1/3 поверхности вкладыша

в) Более 1 /4 поверхности вкладыша

7 Что не является  причиной неудовлетворительной работой форсунок?

а) Не герметичность форсунки

б) Неудовлетворительное качество распыления топлива

в) Запаздывание подачи топлива отдельными секциями ТНВД

8 Какой элемент не входит в состав блока цилиндров?

а) Стенки рубашки охлаждения

б) Привалочная  поверхность  под  крышку распределительных шестерен

в) Кривошип

9 Маслосъемное кольцо состоит из:

а) 2-х элементов

б) 3-х элементов

в) 4-х элементов

10 Что обозначает 2-ая цифра в индексации грузовых автомобилей?

а) Грузоподъемность

б) Вид автомобиля

в) Номер модели

11 Динамику износа подшипников коленчатого вала можно наблюдать по:

а) Изменению давления в системе смазки

б) Скорости изменения цвета масла

в) Падению мощности двигателя

12 Верхнее компрессионное кольцо имеет рабочую поверхность:

а) Блестящую

б) Матовую

в) Темную

13 При дефектации гильзы установочной базой служат:

а) Установочные буртики

б) Отверстие под поршень

в) Фаски отверстия под поршень

14 Маслосъемное кольцо коробчатого сечения изготавливают из:

а) Чугуна

б) Легированной стали

в) Бронзы

15 Состояния отверстий под толкатели определяют с помощью:

а) Микрометра или нутромера

б) Калибра-пробки или нутромера

в) Микрометра или калибра-пробки

16 Состояние резьбы в отверстии определяется:

а) Метчиком

б) Плашкой

в) Резьбовой калибр-пробкой

17 Сколько ремонтных размеров для коренных шеек Камаз-740?

а) Три

б) Пять

в) Семь

18 Какая деталь не устанавливается на носке коленчатого вала:

а) Маховик

б) Шкив

в) Храповик

19 Всережимный регулятор частоты вращения коленчатого вала двигателя КамАЗ находится:

а) На валу отбора мощности

б) На носке коленчатого вала

в) На топливном насосе

20 Что находится внутри коренной шейки коленчатого вала ?

а) Сплошная

б) Канал для масла

в) Полость для центробежной очистки масла

21 Что находится внутри шатунной шейки коленчатого вала?

а) Сплошная

б) Полость для центробежной очистки масла

в) Полость для охлаждения масла

22 Химический состав нефти:

а) 90% водорода, 10% соединения углерода, озона, кислорода

б) 90% углерода, 10% соединений серы, кислорода, азота

в) 90% углеродов, 10% хлора, кислорода, серы

23 Детонационная способность бензина оценивается:

а) Октановым числом

б) Цетановым числом

в) Кислотностью

24 Отклонение расположения (биение) коленчатого вала устраняется:

а) Обработкой под ремонтный размер

б) Правкой

в) Наплавкой под слоем легирующего флюса

25 Задиры, риски на поверхности шеек коленчатого вала устраняются:

а) Пластическим деформированием

б) Обработкой под ремонтный размер

в) Нанесением полимерных материалов

26 При подготовке электролита для аккумуляторных батарей следует:

а) Воду лить в кислоту

б) Кислоту лить в воду

в) В любой последовательности

27 Привод топливного насоса низкого давления КамАЗ осуществляется от эксцентрика расположенного:

а) На кулачковом валу ТНВД

б) На распределительном валу двигателя

в) На собственном валу привода

28 Плотность прилегания клапанов к седлам можно проверить:

а) Измерением степени сжатия

б) Измерением компрессии

в) Пробой на карандаш

29 Какой параметр характеризует состояние шеек коленчатого вала:

а) Черные выпускные газы

б) Повышенная температура системы охлаждения

в) Падение давления в системе смазки

30 Как влияет уменьшение радиуса кривошипа коленчатого вала на работу двигателя?

а) Увеличивается степень сжатия

б) Уменьшается степень сжатия

в) Увеличивается дисбаланс коленчатого вала

31 Детали топливного насоса низкого давления промываются:

а) В щелочном растворе

б) В дизельном топливе

в) В растворе кальцинированной соды

32 Какие силы не действуют на распределительный вал в процессе работы:

а) Силы трения

б) Силы избыточного давления газов

в) Знакопеременные нагрузки

33 Неисправность какого агрегата приводит к залеганию поршневых колец?

а) Карбюратор

б) Система зажигания

в) Клапана термостата

34 Автоматическая муфта опережения впрыскивания служит для:

а) Экономичной работы двигателя

б) Увеличения мощности двигателя

в) Улучшения динамики двигателя

35 Прогиб распределительного вала измеряется:

а) Микрометром

б) Индикатором часового типа

в) Шаблоном

36 Профиль кулачков распределительного вала проверяется:

а) Микрометром

б) Индикатором часового типа

в) Шаблоном

37 Под действием какого фактора происходит поломка поршневых колец ?

а) Работа при повышенной рабочей температуре

б) Работа на бензине с пониженным октановым числом

в) Работа на бензине с повышенным октановым числом

38 Распределительный вал предназначен для:

а) Распределения воздуха

б) Распределения горючей смеси

в) Управления работой клапанов

39 Как различаются легковые автомобили и автобусы?

а) Легковые провозят 5 человек, включая водителя, а автобусы более 5 человек

б) Легковые имеют кузов «Седан», а автобусы «фургон»

в) Легковые провозят не более 8 человек, включая водителя, а автобусы более 8 человек

40 Как уплотняется гильза в блоке цилиндров двигателя КамАЗ 740?

а) Тремя резиновыми кольцами — одно под буртом в проточке гильзы и два в расточках блока.

б) Прокладкой под буртом гильзы и кольцом в расточке блока.

в) Четырьмя резиновыми кольцами по два кольца в расточках блока в верхней и нижней зонах относительно гильзы.

41 Какие кольца установлены в поршне?

а) Два компрессионных и одно маслосъемное

б) Одно компрессионное и два маслосъемных

в) Два компрессионных и два маслосъемных

42 Почему крышки шатунов, а также крышки коренных подшипников коленчатого вала не взаимозаменяемы?

а) Крышки при изготовлении делятся на размерные группы и собираются с шатунами и блоком двигателя селективно

б) Отверстия под шатунные и коренные вкладыши обрабатываются окончательно после установки крышек

в) Оба ответа правильные

43 Почему двигатель не развивает необходимую мощность, дымит?

а) Плохая компрессия из-за износа цилиндро-поршневой группы

б) Залегание или поломка поршневых колец

в) Оба ответа правильные

44 К чему  приводит  увеличение тепловых зазоров в механизме газораспределения?

а) Возрастают нагрузки и износы деталей механизма, нарушаются фазы газораспределения, снижаются мощность и долговечность двигателя

б) Уменьшаются  расход топлива  и дымность отработавших газов

в) Оба ответа правильные

45 К чему приводит уменьшение тепловых зазоров в механизме газораспределения?

а) На режиме малой нагрузки возможен прорыв через клапаны

б) На режиме полной нагрузки возможен прорыв газов через клапаны

в) На режиме малой нагрузки возможны соударения клапанов с поршнем и нарушение герметичности цилиндра

46 Когда рекомендуется проверять уровень масла в картере двигателя?

а) Сразу после пуска двигателя

б) На холодном двигателе, не ранее чем через 1 час после остановки двигателя

в) Через 2-3 мин после остановки прогретого двигателя

47 Укажите возможную причину понижения давления в системе смазки.

а) Засорился маслосборник масляного насоса

б) Имеются неплотности и внутренние утечки к системе смазки

в) Оба ответа правильные

48 Для чего предназначена система охлаждения двигателя?

а) Для отвода теплоты от деталей камеры сгорания

б) Для поддержания температуры деталей камеры сгорания на возможно более низком уровне

в) Для поддержания температуры деталей камеры сгорания в оптимальных пределах

49 Допускается ли кратковременная работа двигателя без охлаждающей жидкости?

а) Допускается для обеспечения полного слива охлаждающей жидкости

б) Не допускается, так как возможно заклинивание

в) Категорически запрещается, так как из-за перегрева двигателя деформируются детали и возможно заклинивание поршней

50 Какие детали двигателя изнашиваются ускоренно при неэффективной очистке воздуха от пыли?

а) Коленчатый вал и вкладыши

б) Поршни, гильзы цилиндров и поршневые кольца

в) Практически все трущиеся детали двигателя, которые смазываются маслом

2 Этап Профессиональная задача

Произвести расчет необходимого количества производственных рабочих зоны ТО и ТР для заданных условий

Исходные данные

| № | Марка | Количество | Среднесуточный пробег, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗиЛ - 4314.10 | 9 | 135 |
| 2 | КамАЗ - 5320 | 7 | 160 |
| 3 | МАЗ - 533603 | 2 | 185 |
| 4 | ПАЗ - 3205 | 2 | 175 |

Тип дорожного покрытия - цементобетон, асфальтобетон, брусчатка

Тип рельефа местности - равнинный

Условия движения - большой город

Природно-климатические условия эксплуатации - умеренно-холодные

Количество рабочих смен - 1

Количество рабочих дней в году - 251

Пробег всех автомобилей с начала эксплуатации в долях нормативного пробега до КР - 0,6

Хранение автомобилей – открытая стоянка

Для определения производственной программы обеспечения работоспособности автомобилей конкретного предприятия нужно знать количественный и качественный состав автопарка, показатели его использования, нормативы периодичности и трудоемкости проведения РОВ.

Перед расчетом следует установить периодичность проведения ТО-1, ТО-2 и трудоемкость каждого вида ТО и текущего ремонта (ТР), рассчитать нормы пробега автомобилей до капитального ремонта в конкретных условиях эксплуатации.

Как правило, в автопарке предприятий насчитывается несколько марок автомобилей. Для упрощения расчетов автомобили можно сгруппировать в несколько технологически совместимых групп (ТСГА), приложение 1, ОНТП-01-91. Технологически совместимые по обслуживанию автомобили имеют: примерно равную периодичность по пробегу до ТО и трудоемкость его проведения, практически идентичные операции ТО-1, ТО-2 и диагностирования, конструктивно близкое устройство, для проведения им ремонтно-обслуживающих воздействии (РОВ) могут использоваться универсальные посты диагностирования, ТО и ТР.

Среднесуточный пробег для базового автомобиля ТСГА определяется по формуле:

Lcc=A⋅LA, км                                                                                     (1)

где: A- Списочное количество марки автомобилей ТСГА, шт.

L- Среднесуточный пробег марки автомобиля ТСГА, км.

A- Списочное количество автомобилей ТСГА, шт.

Таблица 1. Данные для расчёта производственной программы:

| Группа | Марка подвижного состава | Списочное количество, шт. | Среднесуточ-ный пробег, км. | Количество рабочих смен в году, дней | Средний пробег в долях с начала эксплуатации до КР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.1 Выбор исходных нормативов, режима ТО и ТР и корректирование нормативов.

Периодичность ТО-1, ТО-2 и пробега то КР.

Lто1=Lто1н⋅K1⋅K3, км                                                                                              (2)

Lто2=Lто2н⋅K1⋅K3, км                                                                                              (3)

Lкр=Lкрн⋅K1⋅K2⋅K3, км                                                                                           (4)

где:  Lто1н,Lто2н,Lкрн- нормативные периодичности ТО-1, ТО-2, КР (км). Таблицы 8, 9, ОНТП-01-91.

K1-коэффициент корректирования нормативов в зависимости от категории условий эксплуатации.  Таблица 12, ОНТП-01-91. Категорию определить по классификации условий эксплуатации.

K2- коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации подвижного состава. Таблица 13, ОНТП-01-91.

K3- коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно-климатических условий. Таблица 14, ОНТП-01-91.

Трудоёмкость ЕО, ТО-1, ТО-2, Д-1, Д-2, ТР рассчитывается по формулам:

tео=tеон⋅K2⋅K5⋅Kм, чел.-ч.                                                                                     (5)

tто1=tто1н⋅K2⋅K5⋅Kм, чел.-ч.                                                                                 (6)

tто2=tто2н⋅K2⋅K5⋅Kм, чел.-ч.                                                                                 (7)

tд1=tто1⋅Cд1100, чел.-ч.                                                                                                  (8)

tд2=tто2⋅Cд2100, чел.-ч.                                                                                                 (9)

tтр=tтрн⋅K1⋅K2⋅K3⋅K4⋅K5, чел.-ч.                                                                  (10)

где: tеон,tто1н,tто2н,tтрн- нормативные трудоёмкости ЕО, ТО-1, ТО-2, КР, (чел.-ч). Таблица 11, ОНТП-01-91.

K4- коэффициент корректирования нормативов в зависимости от количества обслужи-ваемых и ремонтируемых автомобилей. Таблица 15, ОНТП-01-91.

Cд1,Cд2 - доля трудоёмкости диагностических работ в общей трудоемкости ТО-1, ТО-2. Таблица 16, ОНТП-01-91.

K4- коэффициент корректирования нормативной удельной трудоёмкости ТР в зависи-мости от способа хранения подвижного состава. Пункт 1.8.7, ОНТП-01-91.

Kм-коэффициент механизации. Kм= 0,9

2.2 Определение годового пробега автомобилей.

Годовой пробег автомобилей определяется по формуле:

LГ=365⋅A⋅Lcc⋅au, км.                                                                                        (11)

где: au- коэффициент использования автопарка.

au=DРГ365⋅aТ⋅Ku                                                                                        (12)

где: aТ- коэффициент технической готовности автопарка. Принимается равным 0,93.

Ku- коэффициент учитывающий снижение использования технически исправных автомобилей по эксплуатационным причинам. Ku= 0,93 - 0,97

DРГ- количество рабочих дней в году.

2.3 Определение годовой программы по ТО.

Количество ежедневных обслуживаний за год определяется по формуле:

Nео=LГLCC                                                                                                   (13)

Количество уборочно-моечных работ за год рассчитывается по формуле:

Nумрг=0,75−0,8⋅Nеог                                                                                (14)

Количество ТО-2 за год рассчитывается по формуле:

Nто2г=LгLто2                                                                                                (15)

Количество ТО-1 в год рассчитывается по формуле:

Nто1г=LгLто1−Nто2                                                                                        (16)

Количество общего диагностирования рассчитывается по формуле:

Nд1г=1,1⋅Nто1г+Nто2г                                                                                (17)

Количество поэлементного диагностирования рассчитывается по формуле:

Nд2г=1,2⋅Nто2г                                                                                           (18)

2.4 Расчёт сменной программы.

Сменная программа рассчитывается по общей формуле для всех видов воздействий:

Nicм=NiгDрг⋅Ссм                                                                                           (19)

где: Niг- годовая программа соответственно ЕО, ТО-1, ТО-2, Д-1, Д-2.

Ссм- число смен. Принимается равным 1.

2.5 Определение трудовой годовой трудоёмкости технических воздействий.

Годовая трудоёмкость ЕО определяется по формуле:

Tеог=tео⋅Nумрг, чел.-ч.                                                                                               (20)

Годовая трудоёмкость ТО-1 определяется по формуле:

Tто1г=tто1⋅Nто1г+Tсп.то1г, чел.-ч.                                                                     (21)

где: Tсп.то1г- трудоёмкость сопутствующего ремонта при проведение ТО-1,( чел.-ч.).

Tсп.то1г=Cтр⋅tто1⋅Nто1г, чел.-ч.                                                                                  (22)

где: Cтр- регламентированная доля сопутствующего ремонта при проведение ТО-1. Cтр= 0,15 - 0,2

Годовая трудоёмкость ТО-2 определяется по формуле:

Tто2г=tто2⋅Nто2г+Tсп.то2г, чел.-ч.                                                                              (23)

где: Tсп.то2г- трудоёмкость сопутствующего ремонта при проведение ТО-2, (чел.-ч.).

Tсп.то2г=Cтр⋅tто2⋅Nто2г, чел.-ч.                                                                                 (24)

где: Cтр- регламентированная доля сопутствующего ремонта при проведение ТО-2. Cтр= 0,15 - 0,2

Годовая трудоёмкость общего и поэлементного диагностирования определяется по формулам:

Tд1г=tд1⋅Nд1г, чел.-ч.                                                                                                  (25)

Tд2г=tд2⋅Nд2г, чел.-ч.                                                                                                 (26)

Годовая трудоёмкость всех видов ТО определяется по формуле:

Tтог=Tеог+Tто1г+Tто2г+Tд1г+Tд2г, чел.-ч.                                                                    (27)

Для АТП:

Tто.атпг = Tтог1ТСГА +…+ TтогХ ТСГА , чел.-ч.                                                             (28)

Годовая трудоёмкость ТР определяется по формуле:

Tтрг=Lг.1000⋅tтр, чел.-ч.                                                                                                (29)

Годовая трудоёмкость ТР по АТП определяется по формуле:

Tтрг=Ттр1тсгаг+...+Ттр.хтсгаг, чел.-ч.                                                                             (30)

Годовой объём работ по техническим воздействиям определяется по формуле:

Tто.атп,трг=Tто.атпг+Tтрг , чел.-ч.                                                                                   (31)

2.6 Определение количества ремонтных рабочих.

Число производственных рабочих рассчитывается по формулам:

Ря=TiгФрм - явочное                                                                                                    (32)

Рш=TiгФрв - штатное                                                                                                   (33)

где: Tiг- годовая трудоёмкость соответствующей зоны ТО, ТР, цеха.

Фрм- годовой производственный фонд времени рабочего места (номинальный). При-ложение 3, Таблица 3, ОНТП-01-91.

Фрв- годовой производственный фонд времени рабочего времени штатного рабочего (эффективный). Приложение 3, Таблица 3, ОНТП-01-91.

3 Этап Практическая работа

1 Произвести дефектацию гильзы цилиндров двигателя ЗиЛ 4314.10

Технологическая инструкция на дефектацию гильзы

| № | Содержание перехода | Указания по выполнению |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомиться с организацией рабочего места и проверить его комплектность | Уяснить специализацию рабочего места, назначение и расположение оборудования, оснастки, деталей, докумен-тов и справочной информации, уровень механизации труда. |
| 2 | Изучить оборудование и ос-настку | Уяснить правила пользования инструментом и правила техники безопасности. Подготовить инструмент к работе. |
| 3 | Определить состояние гильзы цилиндров |  |
|  | 1 Замерить отверстие под пор-шень | С помощью индикаторного нутромера замерить диаметр отверстия в поясах I-I, II-II, III-Ш (рис. 1) и взаимно пер-пендикулярных плоскостях (А-А и Б-Б). Пояс I-I распо-лагают ниже выработки от верхнего поршневого кольца; II-II - посередине гильзы; III-III - на 20 мм выше нижнего обреза гильзы. Результаты записать в таблицу измерении. |
|  | 2 Определить величину общего износа (Иобщ), мм | Иобщ = Dи - Dн где Dи - наибольшее значение диаметра замеренной гильзы (использовать величину с наибольшим износом); Dн - диаметр гильзы до начала эксплуатации (наибольший предельный размер по рабочему или ремонтному чертежу) |
|  | 3 Определить величину одно-стороннего неравномерного из-носа (И), мм | И = β * Иобщ где β - коэффициент неравномерности износа ( β = 0,4) |
|  | 4 Определить нецилиндрич-ность (овальность и конусо-образность), мм | Δов = DA-A – DB-B; Δкон = Dmах - Dmin Для каждой гильзы получить три значения овальности и два - конусообразности и занести их в таблицу расчетов. |
|  | 5 Определить размер обработ-ки отверстия под поршень (Dp), мм | Расчет вести по предельному размеру отверстия под поршень Dр = Dи + И + 2Z, где Z - минимальный односторонний припуск на обработку (для расточки и хонингования 2Z = 0,150 мм). |
|  | 6 Назначить категорию РР для всех гильз (Dpp), мм | Сравнить результаты расчета со значениями РР и выбрать ближайшее большее значение Dрр ≥ Dр где Dрр – категорийный ремонтный размер. |
| 4 | Сделать заключение | Категорию РР (значение диаметра) записать в заключение |

Выполнение задания

1 Таблица результатов замеров и расчетов

| Объект измерений | Пояс измерений | Плоскость измерений | № гильз |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Диаметр отверстия под поршень | I-I | А-А |  |  |  |  |
|  |  | Б-Б |  |  |  |  |
|  |  | Овальность |  |  |  |  |
|  | II-II | А-А |  |  |  |  |
|  |  | Б-Б |  |  |  |  |
|  |  | Овальность |  |  |  |  |
|  | III-III | А-А |  |  |  |  |
|  |  | Б-Б |  |  |  |  |
|  |  | Овальность |  |  |  |  |
|  | Конусо- образность | А-А |  |  |  |  |
|  |  | Б-Б |  |  |  |  |

2 Основные расчеты по определению износа (размеров, овальности, конусности):

Иобщ = Dи – Dн =

И =  β * Иобщ =

Dр = Dи + И + 2 * Z =

Заключение: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 Произвести диагностирование и техническое обслуживание аккумуляторной батареи

С помощью имеющегося на рабочем месте оборудования и приспособлений произвести диагностирование и техническое обслуживание аккумуляторной батареи.

При проверке уровня электролита решить вопрос что доливать, доливку не производить. По плотности электролита решить вопрос о степени заряженности аккумуляторной батареи.

- Произвести наружный осмотр и очистку аккумуляторной батареи.

- Проверить уровень электролита.

- Проверить плотность электролита и определить степень разряженности аккумуляторной батареи.

- Определить работоспособность аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной вилки.

- Сделать вывод о дальнейшем использовании аккумуляторной батареи.

2 Произвести диагностирование и техническое обслуживание аккумуляторной батареи

- Результаты наружного осмотра ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Уровень электролита ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Плотность электролита __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ степень разряженности аккумуляторной батареи_____________________________________

- Результаты проверки напряжения нагрузочной вилкой________________________________

  - вывод о работоспособности ______________________________________________________

- Вывод о дальнейшем использовании аккумуляторной батареи _________________________      ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________